# 目录

第一章 产品简介	2

第二章 基本功能	2

第三章 技术参数	2

第四章 系统安装	3

第五章 PC功能介绍	4

登入录音系统服务器	5

登出录音服务器主机	9

PC软件说明	10

（1） 软件设置	10

（2） 监控界面	12

（3） 回放界面	14

（4） 用户界面	18

（5） 设备参数设置界面	19

（6） 通讯录	32

（7） 备份界面	35

（8） 拨号盘	35

（9） 搜索/注册设备	36

（10） 换肤	37

（11） 替换软件LOGO	38

# 第一章 产品简介

感谢您选用子佩电话录音系统!

子佩嵌入式电话录音系统,是南京子佩科技有限公司最新的嵌入式录音系统,采用最新的硬件架构, CPU 主频达到72-1GHZ,采用最新的ARM芯片,它是一台完全独立无须依赖电脑即可工作的录音设备.设备支持1,2,4,8,16,32,48,64线,1个网络接口,用户通过PC软件即可完成所有操作,以及对线路使用情况进行实时的监控,录音记录查询,声音回放,即时监听,来去电弹屏，录音备注等等功能,大大方便了设备的施工,安装,调试,是一台真正意义上的嵌入式录音仪.

★通过PC软件可以任意组合达到用户的实际需求，可多达无数以上在同一台PC上监控。

# 第二章 基本功能

子佩录音仪产品特性

PBX（RS232）

循环录音

时间/日期

来电显示（FSK/DTMF）

录音无需PC

CMS（中央监控系统）

云服务（P2P、固件升级、软件升级）

自动升级

电话答录机

支持3种弹屏（来电、去电、录音备注）

子佩录音仪设备特点

- 开机速度快,5-20秒钟能够进入系统

- 可以选择SD卡/硬盘版本,SD卡可以支持最大128GB

- 支持1,2,4,8,16,24,32,48,64线模拟线路同时录音,可以通过网络任意组合

- 自带网卡,方便组网,远程监控

- 无需电脑全自动录音,完全嵌入式设备

- 功耗小,发热量小,不用风扇 可以24H 开机运行

SD录音时长说明

- 1.  8GB        	可以录音时长约为 285 	小时（SD卡）

- 2.  32GB 		可以录音时长约为 1142 	小时（SD卡）

- 3.  64GB 		可以录音时长约为 1792 	小时（SD卡）

子佩录音仪6100产品正面分布介绍

- 信号指示灯

- SD卡插口,用来存储录音记录

- SMDR接口

子佩录音仪6100产品反面分布介绍

- 底板4个端口.编号1-4端口( 一进一出RJ11)

- RJ45 接口,网络接口

- DC-8V 电源输入

子佩录音仪软件平台

- Windows7/ Windows8/ Windows10

支持中/英文,客户可DIY其它语

子佩录音仪6100产品规格图

以下是NAR6104（4CH）示意图

以下是NAR6102（2CH）示意图

规格命名说明：6100系列根据通道数决定型号名称，例如2CH的统称为6102，4CH的统称为6104.

- 技术参数

- 系统安装

为了让子佩录音仪系统软件能够正常运行，我们推荐的PC要求如下：

- Windows7/ Windows8/Windows10

- Pentium 400MHZ CPU 以上

- 256MB RAM

- 120GB硬盘容量

- 标准的网络RJ45 ,

- 标准的声音输出设备(声音播放,远端监听)

- 将CD内容复制到C盘根目录下，创建桌面快捷方式并运行TelrecClient 如下：

- 如果设备启动并接入网线（LAN)，打开软件之后，可以搜索到设备，即可正常使用。

- PC功能介绍

- 软件设置

- 监控界面

- 回放界面

- 用户界面

- 设备参数设置界面

- 通讯录界面

- 备份界面

- 拨号盘

- 搜索/注册设备

- 换肤

# 登入子佩录音系统服务器

点击界面右上角该图标该功能是通过网络连接到录音主机，登入画面如下：

首先我们需要搜索设备，点击此按钮则会搜索到已连接但是尚未注册的设备，当搜索结束，可在搜索设备栏选中目标按右键注册或者按此按钮都可注册设备，之后输入设备名称，演示中设备名称取为“7890”。

在已注册设备栏右键可点击编辑、删除选项，点击编辑则跳入设置位置进行详细编辑以及设备登陆，点击删除则删除已注册设备。

如果设备在正常的运行并且您输入的IP 地址正确.则可以点击”登入”，跟设备建立连接。

选择一个需要登入的录音设备，会自动填写IP 并且保留选择结果,

输入用户名称: admin ( 系统默认的账号 admin )

输入用户密码: admin ( 系统默认的账号admin密码admin)

注意：添加设备时，设备ID号要区分大小写

# 登出录音服务器主机

成功跟录音主机建立连接后,可以选择这个功能跟录音主机断开连接

# PC软件说明

# （1） 软件设置

- 界面语言：选择不同的语言（用户可自己修改不同的语言）点击箭头下可选择语言

- 自动备份：勾选后可选择每天/每周/每月自动备份数据

- 自动升级：勾选后当软件出现新版本则会自动更新，无需自己手动检查更新

- 开机自启动：勾选后当PC开机好后会自动启动该软件

- 更新内容：点击“检查更新”按钮会检查是否有新版本软件更新，更新内容会出现在下框

- 状态弹屏：勾选后可选定通话方式进行弹屏功能以及弹屏时间（弹屏位置可选择左下角/右下角）

- 当弹屏出现时，会出现下图窗口，若是已添加在通讯录的信息，那么来/去电弹屏时会显示相应的通讯录信息，若来/去电是陌生号码，可进行下图点击按钮“新建”加入通讯录编辑通讯录信息。

- 备注弹屏：勾选此功能后，当录音结束时软件会弹屏出来，让用户给对应的录音文件增加备注

- （弹屏位置可选择）弹屏时间为0～300秒。在回放查询录音记录时可看到备注信息。

# （2） 监控界面

- 所有：点这个可以同时监控所有的在线设备（点击右边的设备，可以单独监控）

- 7890：设备名称，点击这可单独查看设备情况

- 设备名称：设备在这台PC上的名称

- 通道：设备上对应的通道编号

- 通道名称:用户给设备通道自定义的名称

- 监听：右键按监听所相应的通道，当出现小耳机图标时启动监听，重复按下取消监听

- 播放：当设备往线路播放语音时，会出现播放图标（如语音宣告、留言、按键放音）

- 状态：显示当前通道的工作状态

- 铃声：显示当前通道的振铃次数

- 通话时长：显示当前通道的录音时间

- 电话号码：显示当前通道的电话号码

- 号码名称：显示用户自定义的号码名称

- 录音条件：显示当前通道启动录音的条件

开始监听

您可以选择一个端口开始监听. 当该端口有声音的时候将通过网络把声音数据送到本电脑,软件将播放该声音(通过声卡播放) 注意该功能的使用是根据登入账号的权限,如果没有监听权限,将会失败.

结束监听

当不想进行监听的时候,可以通过该操作结束

线路状态图标说明

：当前通道属于拨号状态

：当前通道属于掉线状态

：当前通道属于空闲状态

：当前通道属于来电录音状态

：当前通道属于去电录音状态

：声控模式（当前通道没有录音）

：声控模式（当前通道正在录音）

：当前通道处于来电振铃状态

：当前通道处于自动应答状态

：当前通道是/否处于线路放音状态

：当前通道开启/关闭现场监听功能

# （3） 回放界面

注：本地记录查询不用连接录音设备

- 查询目标：在线设备/本地备份（PC上备份的录音文件）

- 设备：用户可选择需要查询的设备名

- 录音类型：勾选后可选录音类型方便查询

- 通道：勾选后可选择通道

- 电话号码：勾选后可通过输入电话号码查询

- 分机号码：勾选后可通过输入分机号码查询

- 备注：勾选后可通过备注信息查询

- 开始/结束时间：选取一个时间段查询

- 三天/本周/本月：可通过勾选一个时间段查询，若都没勾选，则默认查询当天录音记录

查询条件确定后，点击查询按钮，录音文件则会显示在下面框内，选中其中一条内容后，右键可进行以下工作：

- 播放：可对此条录音文件进行播放。

- 编辑备注：可对此录音文件进行备注，如下图

- 下载选中：可在选择栏空白处点击则选中此录音文件，可进行下载，单击选择框则全选录音文件。

- 删除选中：被勾选的录音文件点击可删除文件。

- 导出Excel：可将选中的录音文件导出为Excel文件。（此功能暂不支持）

# （4） 用户界面

此界面可查看在线用户的MAC地址，IP地址，登录时间，以及PC软件版本。

# （5） 设备参数设置界面

设备信息

- 连接状态：显示当前设备状态

- 储存设备：显示当前设备储存状态

- 云服务器：显示云服务器连接状态

- 设备时间：显示设备时间状态

- 通道状态：显示设备各通道状态

- IP地址：正确的填入设备的IP地址

- 端口：设备的通讯端口号

- 用户名：设备登陆的用户名（默认admin）

- 密码：设备登陆的密码（admin）

- 保存密码：勾选后可保存密码以免多次输入

- 自动登录：勾选后下次默认自动登录该设备

- 远程登录：可进行远程操作登录（通过云服务器实现P2P连接）

- 退出：退出该设备登录

- 设备名称：用户自定义的设备名称

- 设备ID：显示当前设备的ID号

- 设备型号：显示当前设备的型号

- 通道数：显示当前设备的通道数

- 固件版本：显示设备固件版本

- 最新版本：检测到的官方更新的固件版本并在下框加入更新说明

- 在线升级：可选择在线升级

- 手动升级：可选择手动升级

基本设置

- 最短录音时间：为了防止很短的误拨号,比如提机拨号，马上挂掉,很简单的录音是否存储,建议设置5秒

- 最长录音时间：录音文件最大时长,防止文件过大存在硬盘里面,导致下载播放不方便

- 承认振铃结束时间：来电未接,也就是2次铃声之间的最大间隔. 当侦测到铃声,如果没有接听或者没有下次铃声,则认为来电未接.防止误判,建议设置大于8秒

- 来电号码最小长度：线路上面的杂讯干扰，而产生的一些错误来电信息(大多是DTMF) 可以通过该参数来控制. 建议设置3以上

- 去电出局号码：拔外线时加的出局号码将被自动去掉

- 键控录音开始代码：键控录音的时候,需要通过该DTMF 命令开始录音,否则挂机的时候不保存

- 键控录音结束代码：键控录音的时候,通过该DTMF 命令 可以结束录音

- 软件拨号等待摘机时间：设置PC软件拨号等待手柄摘机的时间长度（秒）

- 声控灵敏度：分最低/2-9/最高来启动录音

- 设备时间同步：设备的时钟（建设3个月校正一次）

- 总容量：显示默认设备的总共容量

- 剩余空间：显示默认设备的剩余容量

- 保留空间：百分比设定. 该参数是为了在硬盘里面保留一定的空闲空间,

- 除非写满,否则硬盘写的一点空间都没有会影响性能,建议10%保留空间

- 循环使用存储空间：当检测到存储设备写满时，是否覆盖最老一天的记录. 未开启循环录音, 存贮设备写满后，录音将会失败.请注意及时更换存储设备

- 保存未接来电：示意未接来电是否要保存下来

- 回放文件列表：该功能主要是为录音主机提供来电语音宣告文件,您可以把本地电脑的声音文件上传到录音主机,录音主机有了这些文件,通过设定可以播放这些文件到外线上

- 刷新：可刷新当前基本设置的配置情况

- 应用：当更改设置参数之后需点击此按钮进行更新

- 注意 传音频文件格式必须为: Wave,A-Law,8000HZ,64kbps,mono

通道设置

- 通道选择：显示端口在设备中的编号

- 录音条件：压控录音： 当电话机手柄摘起来后，自动录音

- 键控录音：当线路大多情况下不需要录音,特殊情况下才需要录音，可以使用该录音条件.

- 注意跟系统参数的键控开始录音,结束录音搭配使用

- 声控录音：当检测到有声音时自动启动录音

- 持续录音：一直处于录音状态（不建议使用）

- 不录音：不启动录音功能

- 通道名称：可以为每一个通道取一个名称,该名称会显示在监控页面以及跟录音记录关联起来，方便记忆查询.

- 语音宣告：开通该设定,来电接听的时候会播放预先设定好的声音给对方听,该声音双方都可以听到,并且会录音到录音文件里面（上传文件请看基本设置）当上传了文件后，可选择该文件播放设定声音

- 语音宣告时录音：勾选该功能则在播放语音宣告的时候同时开始录音

- 掉线警告：当端口掉线时，是否要产生报警信息

- 通道电压

- 掉线：该参数判断端口是否有插入电话线. 如果电压小于设定值3V ，会提示没有插入电话线.建议设定 3V

- 摘机：检测电话机摘机时的电压

- 挂机：检测电话机挂机时的电压

- 振铃：检测电话机振铃时的电压

- 自动应答：勾选自动应答框，开启设置自动应答留言功能。

- 勾选播放应答时录音框，开启播放应答功能时进行录音。

- 自动应答启动条件是根据设计振铃次数来启动，一般可设置为3次（即振铃3次开始自动应答功能）

- 最大留言时间建议设置60秒

- 注：可在上图框范围内设置开启自动应答功能的时间，勾选全天应答，则全天开启该功能，若不想开启全天应答，下面也给了3个不同的时间段供用户自由设置该功能的开启至结束的时间，最右框是选择播放自动应答的音频文件。

- 点击设置时间段框内的（复制到...）按钮，可将（例如上图设置的为星期天）已经设定好的参数复制到其他的星期内，可自由勾选复制至星期几（上图勾选了星期一与星期二，则这两天也会保存与星期天一样的参数），也可在左上角点击全选。

- 复制到...：将设定好的参数复制到每个通道上

键控设置

- 停止放音键：设置停止键控放音的DTMF按键

- 开始放音键：设置键控放音的启动DTMF按键，一共有10组开启键，用户可放10种不同的音乐文件，不同的开启键对应不同的音频文件（注意不要同键控录音相冲突）

网络设置

- 当前IP地址：显示当前设备的IP地址

- Mac地址：显示当前设备的Mac地址（如果MAC地址发生冲突，可自己修改后保存）

- 模式：选择一个模式来获取网络IP

- IP地址：当选择静态IP时，在这里输入静态IP

- 子网掩码：当选择静态IP时，在这里输入子网掩码

- 网关：当选择静态IP时，在这里输入网关

- 通信端口：显示通信端口数值

- 连接云服务器：勾选后可连接云服务器

WAN设置（外网设置）下面是网络接线图：

模式：自动获取IP/静态IP，手动设置录音主机连接上级路由器的固定内网IP地址（建议用静态IP）

SMDR设置

- 开启SMDR检测：勾选后，开启SMDR检测功能

- SMDR检测时间：显示SMDR功能的检测时间

- 交换机设置：显示交换机的各项功能数值

- SMDR参数：显示SMDR的各项数值

- SMDR文本数据：当有数据发送过来时，点击 获取 可以得到SMDR文本数据

用户管理

- 刷新：刷新用户列表

- 添加：添加用户详情

- 编辑：编辑用户详情

- 删除：删除不需要的用户

# （6） 通讯录

通讯录须客户自己自由添加分组，如上图在左栏空白处点击右键，会出现上图的4个选项卡：

- 第一个选项是可重命名当前选择文件夹。

- 当点击添加分组，则会创建新通讯录文件夹，可自由命名（下图演示默认为new），客户如需要可在创建好的文件夹下再次创建2级以上的文件夹以便区分

- 定好文件通讯录位置后，可再次右键点击“添加通讯录”选项卡，则生成通讯录目标（亦可自己命名，下图演示取名为2）。

当点击通讯录目标（上图为2）之后，上图箭头方向就会出现您所点击的通讯录所在位置，通讯录可查看的信息有：

- 名称：显示当前通讯录目标的名称

- 性别：显示该客户性别

- 公司名称：显示客户所在的公司名称

- 职务：显示客户的职务

- 电话号码：显示客户的电话号码

- 公司电话：显示客户的所在公司电话

- 公司地址：显示客户的公司地址

- 备注：显示对该客户的备注信息

当在下面空白处点击右键，则会出现上图三个选项卡，按添加则会出现下图，此可新建联系人，并在此填写新建联系人的详细信息。

当需要修改联系人信息时，则选择“编辑”选项。

当需要删除联系人信息时，泽选择“删除”选项。

# （7） 备份界面

- 备份磁盘设置：当连接上设备之后，软件会自动匹配当前PC上的磁盘信息。

- 备份状态：当勾选好当前PC的某个磁盘之后，点击立即备份，备份状态栏就会显示当前备份进度情况（如上图），当不需要备份时，可点击停止备份。

- 拨号盘

新版软件提供了此拨号功能，当点击拨号盘图标后，拨号盘如上图所示。可在设备选项选择需要拨号的设备，通道也可自己选择哪个通道。

# （9） 搜索/注册设备

该说明同以上“登入录音系统服务器”

注：该功能为打开该软件所做的第一步。

# （10） 换肤

点击换肤选项，如上图所示，用户可根据自己喜欢自由更改皮肤颜色，本软件提供70种常用颜色以做参考。

给予RGN颜色填充框，用户也可根据颜色数值更换相对应的颜色。

- 替换软件LOGO

- 本PC软件提供自由替换软件LOGO功能，详细操作如下：

- 打开软件根目录，找到Image文件夹

- 找到Image/Logo.png，此图片是原PC左上角Logo图标

- 将自己定义好的图片文件名也更改为：Logo，再放入该文件夹替换掉原图即可。

注：替换的Logo，最好是纯白色RGB(255,255,255)，这样PC软件上将会有悬停效果，如不是纯白色图片，替换之后鼠标放上logo位置将不会有变化。